#include <ESP8266WiFi.h>

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <RTClib.h>

#include <Servo.h>

//================ WIFI =================

const char* ssid = "Hanle";

const char* password = "han12122006";

//================ RFID =================

#define SS_PIN  D8

#define RST_PIN D3

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

//================ LCD ==================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

//================ RTC ==================

RTC_DS3231 rtc;

//================ SERVO ================

#define SERVO_PIN D0

Servo myservo;

//================ NÚT BẤM ==============

#define BUTTON_PIN 1 // Chân TX (GPIO1)

//================ CÒI BÁO (BUZZER) =====

#define BUZZER_PIN D4 // Chân D4 sạch

String cardUID = "";

// Trạng thái của từng xe (0: Đang ở ngoài, 1: Đang ở trong)

int statusXe1 = 0;

int statusXe2 = 0;

// Biến phụ để biết đang cho phép nút bấm của xe nào hoạt động

int xeDangChoRa = 0;

void connectWiFi()

{

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Connecting...");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("WiFi");

int count = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && count < 30)

{

delay(500);

count++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("WiFi Connected");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(WiFi.localIP().toString());

delay(3000);

}

else

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("WiFi Failed");

delay(3000);

}

}

void setup()

{

// LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

// WiFi

connectWiFi();

// RFID

SPI.begin();

rfid.PCD_Init();

// RTC

if (!rtc.begin())

{

lcd.clear();

lcd.print("RTC ERROR");

while (1);

}

// SERVO

myservo.attach(SERVO_PIN);

myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Góc ban đầu lúc đóng là 70 độ

// NÚT BẤM

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

// CÒI BÁO

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

lcd.clear();

}

void loop()

{

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(ssid, password);

}

DateTime now = rtc.now();

lcd.setCursor(0, 0);

char timeStr[9];

sprintf(timeStr, "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());

lcd.print(timeStr);

lcd.setCursor(12, 0);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

lcd.print("WiFi");

} else {

lcd.print("Lost");

}

// --- XỬ LÝ QUẸT THẺ RFID ---

if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial())

{

cardUID = "";

for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++)

{

if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) cardUID += "0";

cardUID += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);

}

cardUID.toUpperCase();

// ================== XỬ LÝ XE 1 (C33FF62C) ==================

if (cardUID == "C33FF62C")

{

if (statusXe1 == 0)

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("XE 1: DI VAO    ");

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ

delay(500);

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print("OPEN!");

delay(3000);

myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

statusXe1 = 1;

}

else if (statusXe1 == 1)

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("XE 1: NHAN NUT! ");

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

xeDangChoRa = 1;

}

}

// ================== XỬ LÝ XE 2 (CDC52B03) ==================

else if (cardUID == "CDC52B03")

{

if (statusXe2 == 0)

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("XE 2: DI VAO    ");

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ

delay(500);

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print("OPEN!");

delay(3000);

myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

statusXe2 = 1;

}

else if (statusXe2 == 1)

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("XE 2: NHAN NUT! ");

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

xeDangChoRa = 2;

}

}

// ================== TRƯỜNG HỢP THẺ SAI / LẠ ==================

else

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("THE KHONG HOP LE");

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

}

rfid.PICC_HaltA();

rfid.PCD_StopCrypto1();

}

// --- XỬ LÝ NÚT BẤM KHI CÓ XE ĐANG ĐỢI RA ---

if (xeDangChoRa > 0)

{

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)

{

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

if (xeDangChoRa == 1) lcd.print("XE 1 DI RA...   ");

else lcd.print("XE 2 DI RA...   ");

myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ

delay(500);

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print("OPEN!");

delay(3000);

myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

if (xeDangChoRa == 1) statusXe1 = 0;

else statusXe2 = 0;

xeDangChoRa = 0;

delay(1000);

}

}

}